临清市顺世环保科技有限公司

年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目

竣工环境保护验收组意见

2020年6月20日，临清市顺世环保科技有限公司在临清市组织召开了年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目竣工环境保护验收会。验收组由项目建设单位、验收监测单位（山东合创环保科技有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究形成环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

临清市顺世环保科技有限公司位于山东省聊城市临清市青年办事处南环路西段（张堂村南），年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目，占地面积为3000平方米，总投资280万元，现有员工10人，年工作300天，实行单班8小时工作制。

2、建设过程及环保审批情况

临清市顺世环保科技有限公司2019年1月委托北京国环益达环保技术有限公司编制了《临清市顺世环保科技有限公司年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目环境影响报告表》，2019年4月临清市环境保护局以临环审[2019]32号文对该项目进行了批复。本项目于2019年4月开工建设，2019年7月竣工投产。

2019年7月，临清市顺世环保科技有限公司委托山东合创环保科技有限公司承担了本项目的竣工环保验收监测工作，并编制了《临清市顺世环保科技有限公司年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目环境保护验收监测报告表》。

3、投资情况

本项目总投资为280万元，其中环保投资32万元，占总投资的11.4%。

4、验收范围

临清市顺世环保科技有限公司年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目。

二、工程变动情况

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目实际建设工程中无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水排入化粪池，委托环卫部门清运处置。

2、废气

本项目废气主要为西部暂存库产生的有机废气。

西部暂存库产生的有机废气通过活性炭过滤棉吸附+UV光氧净化处理后经过15m高排气筒排放。

3、噪声

本项目噪声源主要为风机运转过程中产生的噪声。

通过采取优选设备，优化布局，隔声减震等措施降低噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

由于本项目本身为危险固废的暂存周转，周转的危险固废不作为本项目产生的固废。本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废活性炭过滤棉、废UV灯管、储存危险废物的。

生活垃圾委托环卫部门定期清运；废包装桶暂未产生，产生后委托有处置资质单位处理处置。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，本项目运行正常、工况稳定、环境保护设施运行正常，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收的依据。监测结果表明：

1、废气

废气监测结果表明：验收监测期间，本项目光氧排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为1.98mg/m3，最大排放速率为9.3×10-3kg/h，符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1Ⅱ时段排放限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

无组织废气非甲烷总烃厂界最大排放浓度为1.80mg/m3，符合《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）。

2、噪声

噪声监测结果表明，厂界4点位2天监测中，该企业西厂界昼间噪声最大值为59.7dB(A)、夜间噪声最大值49.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准要求（70（昼间）、55（夜间））；其他厂界昼间噪声值范围为55.6～58.2dB(A)，夜间噪声值范围为46.8～48.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求（60（昼间）、50（夜间））。

- 地下水

地下水监测结果表明：验收监测期间，地下水监测口pH值范围为7.18-7.28，耗氧量、石油类、挥发酚、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、硫酸盐、铜、铅、汞、镉、镍、六价铬最大值分别为1.94mg/L、0.12mg/L、未检出、0.19mg/L、2MPN/100mL、0.922mg/L、1mg/L、1mg/L、0.890mg/L、157mg/L、8μg/L、7.0μg/L、未检出、1.8μg/L、8μg/L、未检出，均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

4、固体废弃物

生活垃圾委托环卫部门定期清运；废包装桶暂未产生，产生后委托有处置资质单位处理处置。

符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关标准要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

临清市顺世环保科技有限公司年收集转运500吨固体废物和1000吨危险废物项目实施过程中按照环评及其批复要求基本落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家和地方相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

八、验收人员信息

验收组人员信息见附件。

临清市顺世环保科技有限公司

年收集转运500吨固体废物和

1000吨危险废物项目验收组

2020年6月1日